危险品安全管理规章制度

(一)危险品范围

危险品范围包括各类易燃、易爆、剧毒、腐蚀性、毒菌性和放射性的物质。

(二)危险品的采购

1、由各教研室(仓库)提出申购计划，经学院(中心)主管主任批准后，交采购人员采购。

2、爆炸物品的采购按国务院批准的爆炸物品管理规则规定办理。

（三)危险物品的提运

1、装运化学危险品时，必须谨慎小心，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。装运气瓶时要拧紧瓶帽，轻卸轻放，防止碰撞。

2、性质相互抵触的化学危险品，如氢气和氧气等，不得同车装运。

3、易燃品、油脂或带有油脂的物品，不得与氧气瓶和强氧化剂同车装运。

4、容易引起燃烧、爆炸和有毒的化学危险品，应放专车提运。

5、盛放危险品的容器，事先应严格检查，防止跑、冒、滴、漏，造成事故。

(四)危险品的储存保管

1、危险物品必须存放在专用仓库中，不得随意乱放。存放地点必须符合国家规定的安全要求，并配备必要的消防和防护设备(如通风、控温、避光、防潮去湿等设施)。危险品仓库内外，严禁烟火。

2、危险物品保管必须指定专人负责，由工作负责、熟悉危险物品性能的人员担任。

3、危险品入库，应进行严格的检查和验收，凡库存及实验室发放的危险品，必须有明显的标签(名称、规格、数量等)，无标签的危险品一律禁止存放和使用。

4、危险品库必须按规定要求储存，性质相互抵触或灭火方法不同的危险品不得混放，并不得超过规定的储存量。

5、危险品库必须按规定定期检查，防止变质、自燃或爆炸事故，对变质、过期的药品必须及时组织处理。

6、剧毒品的保管，必须指定专人负责，严格领用手续，实行专库专柜存放，采用双锁，一套由保管员保管，另一套由学院负责人保管；启用剧毒品时，每次只准领一次的使用量，且由使用人与教研室负责人一起领取和使用。

(五)危险品的领发和使用

1、各实验室领用化学危险品时，应根据实际使用情况，尽量少领。对使用危险品的教职工，应加强安全教育和安全操作方法的指导。

2、领用剧毒品如氰化物、砷化物等，必须详细写明用途，领取最少数量，并经单位领导同意后方可领取。使用多余时，凡未开封的，应立即退回仓库；已经开封本单位有保管条件的可由本单位妥善保管，如确无条件保管，应立即报告研究处理。

3、实验室需存放少量危险品的，必须由教研室提出报告，学院(中心)主任审定批准后方可存放，存放时必须分类存放，专柜、双人双锁管理。

4、危险品的空容器、变质料、废溶液和渣滓应予妥善处理，严禁随意抛弃。